| 附表 1： | 信阳市 2016 年下半年国控企业监测情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源类型 |  | 企业家数 |  |  |  | 监测企业数 |  |  | 未监测企业数 |  |  |  |  | 监测率（%） |  |  |  |  |  |
| 废水国控 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 废气国控 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 城镇污水处理厂国控 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 附表 2 | 信阳市 2016 年下半年废水监测企业达标情况统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量（出口） |  |  |  | 氨氮（出口） |  |  |  |  |  | 全因 | 主要污染 |  |  |
|  |  |  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子 | 因子及超 |  |  |
| 企 业 名 称 |  |  |  |  |  | 实测 | 标准 | 是否 |  | 实测 |  | 标准 | 是否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 类型 |  | 值 | 限值 |  |  | 值 |  | 限值 |  |  |  | 是否 | 标倍数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mg/L | mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信阳市城市污水处理有限责任 |  |  |  | 国控 |  | 24.9 | 60 | 是 |  | 0.721 |  | 15 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信阳市城市污水处理有限责任 |  |  |  | 国控 |  | 18.9 | 50 | 是 |  | 0.748 |  | 8 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |
| 公司二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗山县城市污水处理有限公司 |  |  |  | 国控 |  | 26.6 | 60 | 是 |  | 0.75 |  | 15 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |
| 光山县城污水处理厂 |  |  |  | 国控 |  | 29.3 | 60 | 是 |  | 14.7 |  | 15 |  | 是 |  | 否 | 粪大肠菌 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 群：1.4 |  |  |
| 新县污水处理厂 |  |  |  | 国控 |  | 23.2 | 60 | 是 |  | 7.37 |  | 15 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |
| 商城县开源污水处理厂 |  |  |  | 国控 |  | 26.3 | 60 | 是 |  | 4.68 |  | 15 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |
| 潢川县淮利城市污水处理有限 |  |  |  | 国控 |  | 26.3 | 60 | 是 |  | 5.15 |  | 15 |  | 是 |  | 否 | 粪大肠菌 |  |  |
| 责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 群：1.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷：0.2 |  |  |
| 潢川县第二污水处理厂 |  |  |  | 国控 |  | 24.2 | 60 | 是 |  | 0.721 |  | 15 |  | 是 |  | 否 | 粪大肠菌 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 群：1.4 |  |  |
| 潢川县淮利城市污水处理扩建 |  |  |  | 国控 |  | 28 | 60 | 是 |  | 7.01 |  | 15 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |
| 厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 淮滨县碧波污水处理有限责任 |  |  |  | 国控 |  | 26.6 | 60 | 是 |  | 2.13 |  | 15 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 息县县城污水处理厂 |  |  |  | 国控 |  | 20.2 | 60 | 是 |  | 0.741 |  | 15 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |
| 信阳市民生水务有限公司 |  |  |  | 国控 |  | 27.3 | 60 | 是 |  | 0.768 |  | 15 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |
| 河南华英农业发展股份有限 |  |  |  | 国控 |  | 55.2 | 70 | 是 |  | 0.716 |  | 15 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表 3 | 2016 年下半年废气监测企业达标情况统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 企 业 名 称（监测点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 折算值 | 标准限值 | 是否 | 折算值 | 标准限值 | 是否 | 折算值 | 标准限值 | 是否 |  |
|  |  | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | 达标 | mg/m3 | mg/m3 | 达标 | mg/m3 | mg/m3 | 达标 |  |
| 大唐信阳发电有限责任公司 1#脱硫塔出口 |  | 国控 | 5.1 | 30 | 是 | 8 | 200 | 是 | 29 | 200 | 是 |  |
| 大唐信阳发电有限责任公司 4#脱硫塔出口 |  | 国控 | 6.7 | 30 | 是 | 6 | 200 | 是 | 30 | 100 | 是 |  |
| 大唐信阳（华豫）发电有限责任公司 2#脱硫塔出口 |  | 国控 | 5.3 | 30 | 是 | 7 | 200 | 是 | 32 | 200 | 是 |  |
| 大唐信阳（华豫）发电有限责任公司 3#脱硫塔出口 |  | 国控 | 5.6 | 30 | 是 | 18 | 200 | 是 | 33 | 200 | 是 |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 1、2#出铁厂 |  | 国控 | 20.5 | 25 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 1#烧结脱硫塔 |  | 国控 | 48.4 | 50 | 是 | 153 | 200 | 是 | 152 | 300 | 是 |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 2#烧结脱硫塔 |  | 国控 | 42.8 | 50 | 是 | 133 | 200 | 是 | 132 | 300 | 是 |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司铁合金 |  | 国控 | 22 | 30 | 是 | 35 |  |  | 203 |  |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司炼焦炉 |  | 国控 | 20.5 | 30 | 是 | 48 | 50 | 是 | 386 | 500 | 是 |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 1#烧结机尾 |  | 国控 | 24.6 | 30 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 4#烧结机尾 |  | 国控 | 22.5 | 30 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 4#高炉出铁厂 |  | 国控 | 22.6 | 25 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 3#转炉二次除尘 |  | 国控 | 15.3 | 20 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司球团废气处理设施 |  | 国控 | 21.3 | 50 | 是 | 156 | 200 | 是 | 34 | 300 | 是 |  |
| 天瑞集团光山水泥有限公司窑头 |  | 国控 | 26.5 | 50 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天瑞集团光山水泥有限公司窑尾 |  | 国控 | 22.6 | 50 | 是 | 84 | 200 | 是 | 182 | 800 | 是 |  |
| 华新水泥（河南信阳）有限公司窑头 |  | 国控 | 25.3 | 50 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
| 华新水泥（河南信阳）有限公司窑尾 |  | 国控 | 24.5 | 50 | 是 | 24 | 200 | 是 | 115 | 800 | 是 |  |